SECURIDO s.r.o., Dopravná 3969 Topoľčany ｜www.securido.sk ｜ +421 905 308034 ｜+421 38 522 5555

Bezpečnostná cylindrická vložka SECURIDO

Návod na použitie a údržbu

- vložka obsahuje 2 kusy montážnych kľúčov a 6 ks bezpečnostných kľúčov (zapečatené

v plastovom obale)

- po ukončení montáže (alebo pri odovzdávaní konečnému zákazníkovi) je nutné vložku

prekódovať hociktorým kľúčom zo zapečateného balenia. Zapečatené balenie otvárame

pred zrakom zákazníka. Prekódovanie je nutné urobiť z interiérovej aj exteriérovej stany

dverí (úkon robíme pri otvorených dverách) a to tak, že vsunieme jeden kľúč zo

zapečateného balenia do zámky, zamkneme na dve otáčky, odomkneme a tým je vložka

prekódovaná. Úkon robíme pri otvorených dverách.

- po prekódovaní je nutné 2 ks montážnych kľúčov zlikvidovať, lebo budú nefunkčné

- bezpečnostnú vložku nemažte, používajte výlučne grafit.

Bezpečnostná vložka SECURIDO je certifikovaná spolu s dverami SECURIDO  v bezpečnostnej triede 3. Ochrana proti vyhmataniu, odvŕtaniu, vytrhnutiu valca, SG-metóde. Rozmer vložky 31/56.

Dátum: 13.7.2020